附件2：采购清单

| 序号 | 设备名称 | 参数要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专业音箱 | 1、15英寸轻量化大功率低音驱动单元,配置84芯扁线音圈、Y35 Ferrite；纸盆采用定制进口膜片，内表面采用了特殊的抄浆工艺，减少膜片厚度的同时进一步提高振膜的刚性，其特殊的工艺保证了工作范围内分割振动降到最低。因此瞬态良好，低频能量充沛，同时中频也有优异的表现能力； 2、1.75英寸钕磁压缩高音单元，采用钕磁设计，磁能高；膜片采用定制进口复合膜材料制作，高频通透、细腻、清晰； 3、90° x 60°覆盖角设计，具有均匀且平滑的轴向和偏轴向的响应；使声音的音场更为开阔、结像清晰，可以真实再现音乐现场的效果 4、分频器采用全通相位设计，优化了扬声器系统的相位响应 6、箱体采用18 mm多层桦木板，表面经黑色耐磨喷漆处理，带有防尘透声网的钢质防护网 5、额定/峰值功率： 500W / 2000 W 6、额定阻抗： 8Ω 7、特性灵敏度： 99dB/W/m 8、输出声压级： 126 dB/W/m(Continues)、132 dB/W/m(Peak) 9、额定频率范围： 45 ~ 20000Hz 10、覆盖角度（H×V）： 90º×60º 11、扬声器单元： LF: 15 英寸 HF: 1.75 英寸 12、输入接口： NL4MP×2 13、支撑座： 音箱底部φ35mm支撑座 | 2只 |  |
| 2 | 数字功放 | 1、采用AB&H类电路技术，使用超大功率进口铁芯环牛变压器和超大容量电容10000UF设计，功率储备足，拥有高效率的功率转换； 2、具备开机电源软启动，压限，过热、过流、短路等多重检测保护性能； 3、输出功率：≥2*800W(立体声)/8Ω，≥2*1300W(立体声)/4Ω，桥接8Ω：≥2600W/8Ω。 4、输入灵敏度：0dB；阻尼系数：>300(1kHz，8Ω),转换速率：35V/US，总谐波失真：<0.02%，信噪比：≥95dB（A计权）。 | 1台 |  |
| 3 | 数字调音台 | 1、≥12路话筒/线路输入，≥1路数字USB声卡输入，每路输入都配有≥5段参量式均衡器，参数可编辑。 2、≥1路立体声主输出，≥4路编组输出，≥2路辅助输出，每路输出都配有≥5段参量式均衡器，参数可编辑。 3、内置≥100种高清晰高层数的广播级DSP数字效果器。 4、超线性的话筒前置放大器，为电容话筒提供专业的+48V幻像电源。 5、平衡式卡龙输入接口配有信号衰减功能，适合各种大小音频信号输入。 6、主信号及编组输出配有高精度三色精确电平柱，过载显示灯可根据不同程度的过载调节亮度作警示。 7、立体声主输出配有AES/EBU数字接口，≥100mm行程高分析度推子。 8、提供数字调音台音频处理软件证书复印件加盖制造商公章； 9、提供中央电教馆检测认证证书复印件加盖制造商公章； | 1台 |  |
| 4 | 数字音频矩阵 | 1、内置USB声卡，支持录播和远程视频会议。 2、≥8*8路录音话筒或线路输入通道进行智能处理。 3、内置≥16个预设，可保存调用。 4、处理芯片采用ADI架构，40bit DSP浮点运算引擎，输入输出量化48KHz/24bit。 5、模拟输入输出通道数量≥8*8（内置2通道可扩展无线话筒接口）。 6、输入通道具备：自适应回声消除（AEC），自适应反馈抑制（AFC），内置噪声抑制（ANS），增益共享自动混音（AMC）、自动增益（AGC）等多种功能。 7、≥8段PEQ，且提供不低于五种滤波器类型选择；每个通道≥8个点的反馈抑制（AFC）。 8、输出通道具备：≥8段PEQ，分频器、延时器、限幅器。 9、≥12*9矩阵，支持输入输出通道LINK和分组功能。 10、具有RS232+RS485接口，ETHERNET 网络控制接口。 11、A/D技术指标：采样率：48kHz，THD+N：105dB，动态范围：120dB，音频格式：24Bit MSB TDM。 12、D/A技术指标：采样率：48kHz，THD+N：-100dB，动态范围（A计权）：118dB，音频格式：24Bit MSB TDM。 13、处理器 ADI SHARC 21489，采样率/量化位数 48K/24bit。 14、具有幻象电源 48V。 15、产品具有数字网络音频管理系统软件，提供证明文件复印件加盖制造商公章。 | 1台 |  |
| 5 | 数字会议系统主机 | 1、图形化界面设计，3.5寸触摸显示屏，可以显示实时日期时钟，支持网络实时时间同步，同时具有触摸屏和机械按键双重控制； 2、支持先入先出模式，后入后出模式，数量限制模式，主席/电脑允许模式，自由讨论模式，计时发言模式，声控发言模式 ，限制发言模式7种工作模式； 3、不同模式下，同时发言人数可以1到7只可选，主席和VIP不计入发言限制支数，支持自有讨论模式下，话筒全部开启发言； 4、配有三进一出视频矩阵，支持最大4个会议摄像机的跟踪控制，完成视频会议中图像自动切换； 5、支持128位视像跟踪，支持最多4个摄像头，可以手动分配4个摄像球机跟踪范围； 6、同时具有4路8芯话筒接口和4路RJ45网络话筒接口；支持CAT6网线传输，支持话筒延长主线环接。 7、内置DSP自适应音频处理器,可以最大可能的抑制声回输； 8、带有1个RS232接口及1个RJ45接口，可以连接电脑或中央控制系统，进行话筒及主机的功能控制及会议的签到表决； 9、支持派尔高-P，派尔高-D，VISCA控制协议，控制最大4个摄像机，完成摄像自动跟踪，无需软件支持； 10、带有一个DATE网络接口，可以把主机的音频用DATE协议传输上网络，便于异地使用该主机音频； 11、具有火警报警接口，可与消防系统联动，保证与会者安全； 12、多种音频输入输出接口，1组XLR平衡输入，1组XLR输出，1组6.3输出（带反馈）、1组RCA输入和1组RCA录音输出，1组RCA带反馈音频输出； 13、带一路主席话筒音频备份平衡XLR输入接口； 14、支持硬件自检功能，可以检查出系统挂载的话筒数量及类别； 15、支持主机双备份功能，可以通过专用链接盒联机，实现双主机备份； 16、支持电子桌牌功能，配合软件可以下发姓名图片到带桌牌的话筒上，完成桌牌显示功能； 17、支持短消息发送功能，需要电脑软件配合，可以单独或群发的形式发送最多150个文字信息到话筒上； 18、支持与会者服务请求功能，并能通过配有专用会议服务软件，可以同时响应最大8个会议室中会议话筒的会议中的服务请求，也支持主机自带3.5寸显示屏同时处理话筒的服务申请； 19、支持实时修改话筒身份，实现话筒身份在主席，VIP，代表中自由切换； 20、支持会议签到及3--5键表决，可以配合电脑软件完成表决，也可以无需电脑脱机，由主席话筒完成签到表决； 21、支持软件控制及支持中央控制系统控制； 22、标准安全的供电设计110—220V宽交流供电,机内采用开关变压器，输出电压为24伏直流电源，属安全电压范围，确保与会者的使用安全。 | 1台 |  |
| 6 | 主席单元 | 1.采用全新数控化、超大静音开关设计、高灵敏度咪芯设计，拾音距离可达80cm。 2.220mm超短全金属短咪杆设计。 3.红绿双色雾面指示灯设计，指示发言状态。当红色灯环亮时，表示正在发言，当绿色灯环亮时，表示申请等待发言。 4.独特的咪罩外观设计，让发言者即使不用防风绵罩，也极大的降低了“噗噗”的低频冲击声。 5.电容麦克风杆，专业超心型电容咪芯，极高的感度和语音清晰度，并带发言环形红、绿双色指示灯。 6.主席单元不受话筒模式和发言人数限制。 7.主席单元具有全权控制会议秩序的优先功能。单元于回路中任意位置， 8.“手拉手”电缆串接模式，便于安装和维护。 9.每个会议单元都有独一无二的ID编号，可任意修改。 10.具有自动视像跟踪功能，配合摄像头，使用会议主机或PC控制软件设置后可进行摄像自动跟踪。 11.配合会议主机，可以实现7种会议模式：先入先出模式、后入后出模式、限制模式、主席允许模式、自由讨论模式、限时模式、声控模式。 12.会议单元身份可以自行设定，通过会议主机设置改变会议单元身份，在代表，主席，VIP自由切换，让使用更灵活多样，满足高端需求。 13.长距离传输对音质不会有任何影响。 14.支持“环形手拉手”连接，会议单元采用8芯线“T”型连接，可连接备份主机，让系统连接更方便，更可靠。 15.特别设计抗RF射频干扰软管，完全杜绝兹兹的杂音，呈现完美高级会议环境。 16.支持多支主席单元同时在线。 17.主席单元具有主席优先按键，可以关闭正在发言的代表单元。 18.自我检测功能，配合软件，可自动完成按键，表决，音频自动检测让会议前准备测试工作更简单，会议进行更可靠。 19.会议单元可扩展支持数字模拟音频双备份功能。 20.会议单元由系统主机供电，输入电压24V为安全范围。 | 1台 |  |
| 7 | 代表单元 | 1.采用全新数控化、超大静音开关设计、高灵敏度咪芯设计，拾音距离可达80cm。 2.220mm超短全金属短咪杆设计。 3.红绿双色雾面指示灯设计，指示发言状态。当红色灯环亮时，表示正在发言，当绿色灯环亮时，表示申请等待发言。 4.独特的咪罩外观设计，让发言者即使不用防风绵罩，也极大的降低了“噗噗”的低频冲击声。 5.电容麦克风杆，专业超心型电容咪芯，极高的感度和语音清晰度，并带发言环形红、绿双色指示灯。 6.特别设计抗RF射频干扰软管，完全杜绝兹兹的杂音，呈现完美高级会议环境。 7.自我检测功能，配合软件，可自动完成按键，表决，音频自动检测让会议前准备测试工作更简单，会议进行更可靠。 8.“手拉手”电缆串接模式，便于安装和维护。 9.每个会议单元都有独一无二的ID编号，可任意修改。 10.具有自动视像跟踪功能，配合摄像头，使用会议主机或PC控制软件设置后可进行摄像自动跟踪。 11.配合会议主机，可以实现7种会议模式：先入先出模式、后入后出模式、限制模式、主席允许模式、自由讨论模式、限时模式、声控模式。 12.会议单元身份可以自行设定，通过会议主机设置改变会议单元身份，在代表，主席，VIP自由切换，让使用更灵活多样，满足高端需求。 13.长距离传输对音质不会有任何影响。 14.支持“环形手拉手”连接，会议单元采用8芯线“T”型连接，可连接备份主机，让系统连接更方便，更可靠。 15.会议单元可扩展支持数字模拟音频双备份功能。 16.会议单元由系统主机供电，输入电压24V为安全范围。 | 7台 |  |
| 8 | 报告席话筒 | 1、全全金属材质设计，配合特有的抗干扰电路，可有效抵御射频干扰，提供干净的会议使用环境； 2、特有的双层悬空式减震设计，能够有效地防止固体传导噪音，具有更低的失真和摩擦噪音； 3、采用Φ25mm直径镀金电容式大膜咪芯，高灵敏度咪芯设计,拾音距离可达80cm以上； 4、特有的防爆音、破音设计，动态范围更大更安全。 5、指向特性 超心型 6、拾音距离 800-1000mm 7、频率响应 60-18,000 Hz，正负3db 8、灵敏度 -36 dB 9、输出阻抗 小于200欧姆 10、最大承受声压 136 dB (1% T.H.D. @ 1kHz，0dB SPL=2x10 Pa) 11、等效噪声级 16 dB，A计权 12、幻象供电 24V~48V DC | 4只 |  |
| 9 | 无线手持麦克风 | 1、采用UHF超高频段，采用最新数字技术，在60MHz频率带宽内，以300KHz信道间隔.提供≥200个信道选择,方便多套机器使用，轻松避开其它干扰； 2、先进的红外线自动对频技术，即使将发射器与接收机频率调乱了.只需要轻轻一按.发射机就会自动追锁接收机频率并调整一致； 3、射频范围：610-669MHz，调制方式：FM调频，可用带：每通道30宽MHz，频率稳定度：±0.005%； 4、动态范围：＞95dB，峰值频偏：±45KHz，音频响应：50Hz-18KHz(±3dB)； 5、综合信噪比：＞95dB，综合失真：＜0.3%； 6、接收机方式：二次变频超外差，真分集接收； 7、中频频率： 第一中频： 110MHZ，第二中频：10.7MHz； 8、灵敏度： 12dB(80dBS/N) ，静噪门限：0-40dB，杂散抑制：＞80dB；供电电压： DC12-16V(rated12V) ； 9、发射机输出功率：10mW，杂散抑制：-60Db，供电：1.5Vx2，使用时间(碱性电池) 不少于8小时； | 1套 |  |
| 10 | 电源时序器 | 1、顺序开启逆序关闭，精准电压显示，过流保护，面板通道独立关闭 2、通道数量：8路万用插座继电器受控与2路万用插座直接输出 3、继电器受控输出最大承受单路功率/总功率：5000W/8000W 4、输出电源插座规格：阻燃ABS材料，最大可承受13A电流黄铜材质，标准万用插座，触点电流：30A 277VAC； 5、每路开关间隔时间/定时时间：默认1秒 6、主电缆线规格：3*4平方电缆线，总长度为1.5米（配电源输入插头） 7、带级联接口。 | 1台 |  |