| 序号 | 物品名称 | 参数 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源 | 显示屏开关电源 工作温度 -25℃-+70℃ 储存温度 -40℃-85℃ 工作湿度 20%RH-90%RH 储存湿度 10%RH-95%RH 短路保护 可长期短路，消除短路后自动恢复工作 过流保护 48~76A 故障消除后自动恢复 工作额定输出电压 V1:+4.5Vdc 额定输出电流范围 0～40.0A 容性负载至少 5000uF | 266 | 50 | 13300 |
| 2 | 接收卡 | 1.采用8路HUB75接口，输出信号至LED模组； 2.支持单卡最大带载128×1024（不同应用或有差异）； 3.支持16组并行RGB全彩数据或32组串行RGB数据； 4.支持市面主流芯片（常规、PWM、视芯等）； 5.支持任意抽点、任意抽行抽列； 6.支持静态到128扫之间的任意扫描类型； 7.支持单组数据最大13312像素点以内任意走线； 8.支持水平或垂直方向的数据打折； 9.支持8bit色深视频源输入； 10.支持低亮高灰；支持环路备份； 11.支持色温调节； 12.支持8bit的色度、亮度一体化逐点校正； | 65 | 140 | 9100 |
| 3 | 多功能卡 | - 支持8路继电器控制显示屏、空调、风扇等电源的开关，继电器电流极限为3A；支持通过串口单独控制每组继电器；支持自动控制和手动控制； 2.无信号断开继电器功能，支持将供电接入多功能卡指定继电器中，通过继电器控制，监测前端信号的有无，开关LED屏幕电源； 3.可通过软件将电脑时间保存至多功能卡（需安装电池）； 4.节能环保，通过控制发送设备的亮度自动调节，根据环境照度的改变自动调节显示屏的亮度，达到最佳的显示效果； 5.支持电击和能量危险防护，机械损伤防护，表面阻燃； | 1 | 1200 | 1200 |
| 4 | 处理器 | 1.采用1U标准机箱，配置4路千兆网口，输出连接LED屏幕； 2.支持单机最大带载260万像素点，最宽3840像素或最高2000像素； 3.支持2路HDMI1.4、1路DVI、1路VGA、1路CVBS视频信号输入； 4.支持最大输入分辨率1920×1080@60Hz； 5.支持8bit色深视频源输入； 6.支持23.976~120Hz输入帧率适应技术； 7.支持单画面显示，画面大小和位置可自由调节； 8.支持视频信号任意裁剪、切换、缩放； 9.支持16个场景的保存和调用； 10.支持U盘播放图片、视频； 11.支持OSD遥控屏幕菜单控制图像、声音、设置等（选配遥控器）； 12.支持画面调整，可调节设备输出的对比度、饱和度、色调、亮度补偿、锐度； | 1 | 1800 | 1800 |
| 5 | 模组 | 1、像素间距：8mm 2、像素密度：15625 Dots/m² 3、亮度:0-6000cd/m²可调 4、水平视角≥170°，垂直视角≥170° 5、亮度均匀性：≥98% 6、对比度≥8000：1，刷新率：≥3840Hz，支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项 7、灯珠结构:支持PPA碗杯结构、点胶封装、出光方式为单面发光 8、★为保证产品使用安全，静电电压衰减期（±1000-±100V）≤2S；摩擦起电电压¦V¦≤100V | 2 | 400 | 800 |
| 6 | 排线 |  | 2 | 50 | 100 |
| 7 | 电源线 |  | 2 | 50 | 100 |
| 8 | 模组芯片维修 | 2038S | 15 | 100 | 1500 |
| 9 | 带前置合并式功放 | 产品说明 1.100V、70V定压输出&4Ω-16Ω定阻输出 2.输出具备短路、过流、过载保护及LED警示 3.内置自激、过热、开关机防冲击保护及LED警示 4.饱和失真及LED警示 5.信号电平指示LED 6.内置智能温度检测驱动风冷，采用低噪声风扇 7.2路RCA莲花线路输入 8.2路话筒输入，话筒1有强切入优先，并具备默音调节功能 9.各输入通道音量独立调节 10.高低音调节 11.2路RCA莲花混合输出 12.电源AC220V/50Hz 13.噪声比话筒：>68dB线路：>82dB 14.总谐波失真<0.1%at1KHz 15.频率响应60Hz-18KHz（±2dB） 16.音调低音：±10dBat100Hz，高音：±10dBBat10KHz 17.话筒输入灵敏度&阻抗：8mV/600Ω不平衡 18.线路输入灵敏度&阻抗：250mV/10KΩ不平衡 19.线路输出灵敏度&阻抗：1V/600Ω不平衡 20.默音调节0-38dB 21.输出功率180W 22.电源功耗10-260W 23.机器尺寸482X352X90mm 24.机器重量11KG | 1 | 1200 | 1200 |
| 10 | 全天候防水音柱 | 1.功率:45W； 2.定压输入:70V-100V； 3.频响:100Hz~18KHz； 4.灵敏度:89±3dB； 5.外观尺寸:551*134*155mm； 6.安装形式:壁挂式 7.室外音柱； 8.装饰材料:铝合金/铝网； 9.重量:4kg； 10.喇叭尺寸:5寸全频*3+1寸高音； | 2 | 700 | 1400 |
| 11 | 其它辅材 | 网线、捆扎带等 | 1 | 1200 | 1200 |
| 12 | 安装调试费 | 拆除旧电源及接收卡，更换新电源及接收卡，更换部分线路 | 1 | 4000 | 4000 |
| 13 |  |  |  |  | 35700 |